# Donanımın Akışsal İşleyişi ve Sistem Akışı

Bu sistem üç temel modülden oluşmaktadır: Ana Modül (Merkez Ünitesi), İç Kamera + Mikrofon Modülü ve Dış Kapı Kamera Modülü. 
Her modül kendi görevini bağımsız olarak yerine getirir, ancak RF (nRF24L01) veya Wi-Fi (ESP32) üzerinden birbirleriyle veri alışverişi yaparlar.

Ana Modül (Raspberry Pi 4):
Sistemin çekirdeğidir. RF modülleri aracılığıyla diğer bileşenlerle haberleşir, gelen verileri işler ve olayları kaydeder. 
Yüz tanıma, ses analizi ve olay sınıflandırması gibi yüksek işlem gücü gerektiren görevleri yürütür. 
Enerji kesintilerine karşı UPS HAT veya powerbank üzerinden kesintisiz çalışır.

İç Kamera + Mikrofon Modülü (ESP32-CAM + MAX9814):
Ev içinde konuşma, çığlık veya olağandışı sesleri algılayarak olayı tetikler.  
PIR sensörü hareket algıladığında veya mikrofon belirli bir desibel eşiğini geçtiğinde kamera otomatik olarak kayda başlar.  
Elde edilen görüntü ve ses verileri kablosuz bağlantı üzerinden ana modüle aktarılır.

Dış Kapı Kamera Modülü (ESP32-CAM + PIR Sensör):
Kapıya yaklaşan kişiyi algılar ve yüz tanıma işlemi başlatılır.  
Eğer tanınmayan bir kişi tespit edilirse sistem uyarı verir ve ana modüle sinyal gönderir.  
IR LED veya gece görüş modülü sayesinde düşük ışıkta dahi yüz tanıma yapılabilir.

Veri ve Enerji Akışı:
Enerji dağıtımı Raspberry Pi’nin ana güç hattı ve powerbank üzerinden sağlanır.  
RF modülleri olayları düşük enerjiyle kablosuz olarak aktarır.  
Her modülün çalışma sırası olay bazlı tetikleme esasına dayanır: PIR → Kamera → RF iletişimi → Raspberry Pi → Alarm.

Genel İşleyiş Özeti:
- PIR sensör hareketi algılar.  
- Mikrofon veya kamera olayı doğrular.  
- Veriler RF modülü aracılığıyla Raspberry Pi’ye iletilir.  
- Raspberry Pi olay tipini analiz eder (yüz tanıma, ses analizi vb.).  
- Gerekli durumlarda karakola veya kullanıcıya bildirim gönderir.

Bu yapı modülerdir; her bileşen ayrı test edilip değiştirilebilir.  
Yedek donanımlar, sistem arızalarında kesintisiz çalışmayı sağlamak için seçilmiştir.

- ANA MODÜL (Merkez Ünitesi)

Evdeki tüm diğer modüllerle haberleşen ve sistemi yöneten kısım.

Malzeme Listesi

| Parça | Görev / Açıklama |  | Alternatif/Yedek |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 Model B (2GB veya 4GB RAM) | Sistemin beyni. Gelen görüntü/ses verisini işler, kayıt yapar, alarm üretir. |  | Raspberry Pi 3 Model B+ veya Jetson Nano |
| microSD Kart (32GB veya 64GB) | Raspberry Pi işletim sistemi (ör. Raspberry Pi OS) ve kayıtlar için. |  | USB Flash Bellek (OS yüklemeli) veya eMMC modül |
| RF Modül (nRF24L01+ antenli versiyon) | Diğer modüllerle (ör. iç kamera modülü) kablosuz veri alışverişi sağlar. |  | HC-12 Kablosuz Modül veya LoRa E32 Modülü |
| Powerbank (10.000 mAh veya daha büyük UPS özellikli olmalı) | Elektrik kesilse bile sistemi bir süre çalıştırır. UPS özelliği ile elektrik kesintisinde hızlı geçiş sağlayacak |  | 18650 Li-ion Batarya + TP4056 Şarj Devresi |
| 5V Güç Adaptörü (3A veya üzeri) | Normal kullanımda Pi’ye enerji sağlar. |  | 5V 3A USB-C Telefon Adaptörü |
| Soğutucu + fan seti | Pi ısınmasını önler, uzun süreli çalışma için gerekli. |  | Aktif fanlı soğutucu HAT |
| Kutu / muhafaza | Pi ve devrelerin güvenli montajı için. |  | Metal muhafaza kutusu veya 3D baskı alternatif kasa |

2.  İÇ KAMERA + MİKROFON MODÜLÜ

Ev içinde, olay algılandığında görüntü/ses kaydeden kablosuz modül.

Malzeme Listesi

| Parça | Görev / Açıklama |  | Alternatif/Yedek |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-CAM (AI Thinker, OV2640 kameralı) | Görüntü çeker, Wi-Fi üzerinden Raspberry Pi’ye gönderir. İnternete gerek yok; Pi’nin kurduğu yerel Wi-Fi ağına bağlanır. |  | ESP8266 + USB Kamera veya Raspberry Pi Zero W + Kamera |
| MAX9814 Mikrofon Modülü (AGC destekli) | Ses kaydı ve “çığlık algılama” gibi fonksiyonlar için. |  | MAX4466 veya KY-037 Mikrofon Modülü |
| nRF24L01+ (antenli) | Pi ile kablosuz olarak olay bilgilerini (örneğin “korku çığlığı algılandı”) paylaşır. |  | HC-12 veya ESP-NOW (ESP32 dahili) |
| PIR Sensörü (HC-SR501) | Hareket algıladığında kamerayı veya mikrofonu etkinleştirir. |  | RCWL-0516 Mikrodalga Sensörü |
| IR LED veya IR aydınlatma modülü | Düşük ışıkta (gece) görüntü alabilmek için. |  | Gece görüş LED halkası (8 LED’li) |
| Powerbank | Elektrik kesintilerinde veya taşınabilir çalışmada güç kaynağı. |  | 18650 Li-ion Batarya + TP4056 Şarj Devresi |
| microSD Kart (8–16GB) | Yerel kayıt için (bağlantı kesilirse veriler burada saklanır). |  | USB Flash Bellek (OS yüklemeli) veya eMMC modül |
| Mini devre kutusu (plastik / 3D baskı) | Kamera ve mikrofonun estetik ve güvenli şekilde yerleştirilmesi için. |  | Metal muhafaza kutusu veya 3D baskı alternatif kasa |

- Dış Kapı Kamera Modülü – Malzeme Listesi

- Ana Bileşenler

| Parça | Açıklama | Not |  |  | Alternatif/Yedek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32-CAM (OV2640 kamerayla) | Görüntü alma ve yüz tanıma işlemlerini yapabilir. | Dahili Wi-Fi & Bluetooth var, RF ile haberleşme için ek modül eklenecek. |  |  | ESP8266 + USB Kamera veya Raspberry Pi Zero W + Kamera |
| nRF24L01+ (antenli model) | Ana modül (Raspberry Pi) ile RF haberleşmesi sağlar. | Uzun menzil için antenli model önerilir (PA+LNA versiyonu). |  |  | HC-12 veya ESP-NOW (ESP32 dahili) |
| Harici antenli model için 3.3V regulator (AMS1117-3.3) | nRF24L01 modülü kararlı çalışsın diye voltaj regülasyonu gerekir. | ESP32’nin 3.3V çıkışı yetersiz kalabilir. |  |  | - |
| 5V güç kaynağı (mini powerbank veya adaptör) | Kapı kamerasını beslemek için. | USB adaptör veya 18650 pil + TP4056 devresi ile olur. |  |  | 18650 Li-ion Batarya + TP4056 Şarj Devresi |
| PIR sensör (HC-SR501) | Kapı önünde biri yaklaştığında kamerayı aktif eder (enerji tasarrufu sağlar). | Sürekli kayıt yapmak yerine tetikleme bazlı sistem kurulur. |  |  | RCWL-0516 Mikrodalga Sensörü |
| Su geçirmez kamera muhafazası | Dış ortamdan koruma için. | IP65 civarında koruma yeterli. |  |  | Metal muhafaza kutusu veya 3D baskı alternatif kasa |
| LED veya IR LED modülü (gece görüş için) | Gece karanlıkta yüzü görmek için. | ESP32-CAM IR LED destekler ama harici IR LED daha net görüntü verir. |  |  | Gece görüş LED halkası (8 LED’li) |